MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – EXECUÇÃO DE MESOESTRUTURA P/ PONTE VICINAL

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

Serviços Técnicos – profissionais

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados. A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições. Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

1 - Serviços Preliminares

1.1 – Mobilização e Desmobilização de Obras até o valor de R$1.000.000,00

Será de responsabilidade da CONTRATADA a mobilização e desmobilização de todo o canteiro de obras, incluídos transporte dos funcionários, ferramentas, equipamentos, etc.

1.2 - Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50m) em chapa galvanizada 0,26 afixada com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintada

Deverá ser padronizada, conforme exigências legais, e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

2 – Execução de Ponte Mista

2.1 - Mesoestrutura – ENCONTROS (2x)

Será realizada sondagem a percussão, dois furos em lados opostos do córrego, para análise do subsolo e determinação da profundidade das estacas a serem cravadas. Serão cravadas estacas em concreto pré-moldado, 17x17cm, profundidade inicial estimada de 5m, com posterior corte e preparo das cabeças.

A estrutura da obra será executada de acordo com o dimensionamento e disposições do projeto e planilha. No caso dos “encontros”, será escavado o terreno até cota de assentamento, considerando-se apoio nas estacas cravadas. As formas e escoramentos deverão apresentar resistência suficiente para não se deformarem sensivelmente sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade, e deverão ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de cimento. Será utilizado concreto estrutural usinado bombeado, com fck=25Mpa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento, com armaduras em aço também determinadas no projeto. Posteriormente será realizado o reaterro compactado.

3 - Limpeza

Deverá ser realizada a limpeza geral da área objeto da intervenção, incluindo a remoção de todo o entulho, terra ou outros materiais.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 09 DE MARÇO DE 2023.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D