MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Execução de Muro de Arrimo em trecho da Rua Manoel Barata, Bairro Patrimônio

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

Serviços Técnicos – profissionais

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados.

A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições.

Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

1 - Serviços Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serão indicados, necessários ao atendimento geral da obra, previsão para depósitos de materiais e canteiros de serviços.

Instalações Provisórias

As instalações do canteiro de serviço atenderão às necessidades da obra a ser executada.

Placa de Obra

Será elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

Locação da obra

A locação da obra obedecerá ao que estabelece a planta de situação do projeto e de acordo com os alinhamentos e níveis existentes. Será providenciada, a cargo da PREFEITURA, se necessário, a limpeza do terreno, como capina, deslocamento e remoção de entulhos. Quaisquer alterações nos traçados estabelecidos, por eventuais circunstâncias não previstas no projeto, deverão ser previamente comunicadas à fiscalização da PREFEITURA, para análise. Todos os serviços serão executados pela CONTRATADA e deverão seguir as normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da superfície e qualidade da obra, sob risco de não-aceite da obra por parte da fiscalização e conseqüente re-execução dos serviços.

Trânsito e Segurança

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

2 – Muro de Arrimo

Será executada pela CONTRATADA o preparo da encosta a ser protegida, de forma que o muro de contenção possa ser executado e posicionado em um alinhamento que permita a contenção do talude, conforme projeto. Serão executadas estacas escavadas, Ø60cm, cota de apoio de 200cm a partir do nível inferior do terreno. A estrutura do muro de contenção compreenderá a implantação de alvenaria em blocos de concreto (19x19x39)cm cheios, além de vigas e pilares em concreto armado conforme projeto. O concreto utilizado poderá ser virado na obra com traço dosado em volume e Fck>= 25Mpa, as formas deverão ser executadas em tábuas de pinho com E>= 2cm. Na execução da estrutura deverão ser tomados os devidos cuidados a fim de que as peças tenham as dimensões projetadas, mantenham alinhamento e prumo, não se deformem durante a concretagem e que as armaduras sigam rigorosamente as bitolas e dimensões de projeto. Antes da concretagem da alvenaria de contenção deverão ser instalados drenos em tubos de PVC Ø75mm com 25cm de comprimento na proporção de até 2 (duas) unidades por pano de alvenaria. Sobre a face interna do muro, será aplicada manta geotêxtil A/150, OP15 ou similar, com resistência a tração de 22KN/m2, incluindo fornecimento, transporte e colocação. Sobre a face externa do muro será executada camada de chapisco com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), e=20mm, aplicação manual, preparo mecânico, além de pintura acrílica 3 demãos, incluindo aplicação de selador acrílico. Será obrigação da CONTRATADA a execução do aterro compactado na face interna do muro de arrimo, conforme projeto. Sobre o reaterro será executado passeio em concreto e=8cm, fck=15mpa, incluindo juntas de dilatação. No mesmo passeio será instalado guarda-corpo metálico em tubos, conforme padrão SEDs. Próximo ao passeio será executada escada em concreto armado, sob o solo, de forma a garantir o acesso ao passeio. Será executado também alvenaria em blocos de concreto para recomposição de trecho danificado sobre a escada e locais que se fizerem necessários.

3 - Limpeza

Deverá ser realizada a limpeza geral da área objeto da intervenção, incluindo a remoção de todo o entulho, terra ou outros materiais.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 21 DE MARÇO DE 2023.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D