MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Serviços de conservação de vias públicas com massa asfáltica tipo PMF

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados. A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições. Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

Os trabalhos só podem ser executados nas condições ambientais apropriadas (sem chuva e em temperatura acima de 10oC) intrínsecas às especificações e métodos de ensaios de cada um dos ligantes empregados.

Descrição dos Serviços

Massa Asfáltica – Ficará sob responsabilidade da PREFEITURA a aquisição e fornecimento, apenas, da massa asfáltica que ficará depositada em local previamente definido, na sede do Município, de forma a proporcionar o menor deslocamento possível para execução dos serviços pela CONTRATADA. Ficará a cargo da CONTRATADA o transporte da massa, do local depositado até o trecho de aplicação da mesma.

Limpeza dos Buracos - Antes de se aplicar a massa asfáltica sobre os buracos existentes, serão executados os serviços de Regularização (cortes) dos buracos, retirando as rebarbas do entorno dos buracos e uma camada de fundo dos buracos de mais ou menos 7,0 centímetros de espessura de terra/cascalho. Após a limpeza dos buracos, deverão ser recolhimento todos os resíduos, cujos estes serão depositados em local indicado pela Prefeitura Municipal.

Reaterro - Após a limpeza dos buracos, serão executados, se necessário, os serviços de aterro e compactação de fundo dos buracos, com terra/cascalho, para receber a camada final da massa asfáltica, nivelando a com a pavimentação existente.

Pintura de Ligação – Será executada pintura com emulsão asfáltica tipo RR-1C sobre o corte feito, no fundo e nas paredes verticais da área recortada, para melhor aderir a massa asfáltica nos referidos buracos. A emulsão deve cobrir toda a área que vai receber a massa asfáltica, sem se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de ligação por 10 a 20 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco. A emulsão asfáltica deve ser transportada e utilizada com o máximo de zelo, afim de não sujar passeios, meio-fios, canteiros, jardins, rampas de garagem, etc.

Pavimento em PMF - A aplicação da camada de Massa Asfáltica Usinado a Frio (PMF) sobre os buracos, terá uma espessura média de 5,0 cm devidamente compactada, para isto, a camada de massa asfáltica a ser distribuída deverá ser em média de 6,0 centímetros de espessura.

Limpeza - A obra será entregue limpa, sem restos de entulhos e sobras de materiais de construção, e em perfeita condições de uso e funcionamento. Os entulhos gerados dos serviços serão transportados para o lugar adequado definido pela Prefeitura Municipal.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 17 DE MAIO DE 2023.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D