MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Execução de edificação para Suporte à Saúde e adequação da iluminação do Redondel no Parque de Exposições

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

Serviços Técnicos – profissionais

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados.

A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições.

Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

1 - Serviços Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serão indicados, necessários ao atendimento geral da obra, previsão para depósitos de materiais e canteiros de serviços.

Instalações Provisórias

As instalações do canteiro de serviço atenderão às necessidades da obra a ser executada.

Placa de Obra

Será elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

Locação da obra

A locação da obra obedecerá ao que estabelece a planta de situação do projeto e de acordo com os alinhamentos e níveis existentes. Será providenciada, a cargo da PREFEITURA, se necessário, a limpeza do terreno, como capina, deslocamento e remoção de entulhos. Quaisquer alterações nos traçados estabelecidos, por eventuais circunstâncias não previstas no projeto, deverão ser previamente comunicadas à fiscalização da PREFEITURA, para análise. Todos os serviços serão executados pela CONTRATADA e deverão seguir as normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da superfície e qualidade da obra, sob risco de não-aceite da obra por parte da fiscalização e conseqüente re-execução dos serviços.

Trânsito e Segurança

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

2 – Edificação de Suporte à Saúde

Infra-estrutura

Fundação tipo sapata, incluindo escavação vala, forma, aço e concreto fck=20mpa, conforme detalhes do projeto.

Superestrutura

Os pilares e cintas de travamento, executadas sobre alvenaria em blocos cerâmicos, serão em concreto armado Fck=20Mpa, considerando-se forma em madeira e aço. As formas e escoramentos deverão apresentar resistência suficiente para não se deformarem sensivelmente sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade, e deverão ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de cimento.

Vergas e Contravergas

Deverão ser executadas vergas e contra-vergas, sobre vãos de portas e janelas, em concreto e de dimensões adequadas para os vãos.

Alvenarias de Vedação

Serão executadas alvenarias em tijolos cerâmicos e=14cm, assentadas com argamassas adequadas.

Esquadrias

A porta externa e os basculantes serão de alumínio, incluindo vidro comum liso 4mm. As fechaduras a serem utilizadas serão de cilindro com espelho, padrão de boa qualidade, dobradiças ferro 3”x3”, de boa qualidade.

Revestimento de parede

Chapisco

As superfícies das alvenarias serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 0,50 cm.

Emboço

Todas as superfícies que forem chapiscadas levarão emboço paulista, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 2,0 cm.

Azulejo

Serão assentados azulejos brancos 20x20cm sobre o emboço desempenado, com argamassa colante de boa qualidade e rejunte adequado, sobre a bancada de granito.

Pisos, Rodapés e Forros

Serão assentados pisos e rodapés em cerâmica esmaltada PEI-5 com argamassa colante, sobre piso regularizado de concreto (contrapiso), incluindo rejuntamento, no local. Externamente será executado piso em concreto. Será instalado também forro interno em PVC branco.

Instalações Elétricas

Serão instalados pontos de tomadas, interruptores, dados em locais definidos pela PREFEITURA, conforme planilha. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

A contratada deverá montar os suportes, acessórios e complementos e materiais necessários às instalações elétricas, de modo a torná-las completas, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos. Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:

- Materiais para complementação de tubulações, tais como: braçadeiras, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação e guias, etc.

- Materiais para complementação de fiação, tais como: conectores, terminais, fitas isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, etc.

- Materiais para uso geral, tais como: folhas de serra, brocas, ponteiros etc.

- Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

- Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.

Instalações Hidrossanitárias

Água

A distribuição do sistema de água será executada em tubos e conexões de PVC. Toda a rede de PVC terá suas conexões de solda. Verificar, antes de executar os serviços, as condições em que se encontram os tubos e conexões. Não abusar da relativa flexibilidade dos tubos. Para desvios ou pequenos ajustes, usar conexões adequadas. Evitar fazer bolsas em tubos recortados, utilizando, neste caso uma luva. Evitar a perfuração acidental dos tubos e parafusos, fechando as canaletas abertas na alvenaria com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

Esgoto

A coleta do esgoto está projetada visando a área de serviços sanitários, com escoamento rápido e eficiente. O esgoto primário será coletado por tubos de PVC rígido e conduzido à rede pública. Todas as mudanças de direção executadas nas tubulações deverão ser feitas em conexões, não sendo permitidas mudanças por flexionamento do tubo.

Cobertura

Será executado estrutura em madeira tipo paraju, incluindo fornecimento, fabricação e transporte para cobertura, com telhas cerâmicas cor marfim, tipo capa e bica. Na área externa, o telhado será apoiado em pilaretes de madeira, fixados no piso em concreto.

Louças e Bancada

Será assentado lavatório louça branca sem coluna incluindo torneira cromada em bancada de granito cinza-andorinha, e=3cm, apoiada em console de metalon.

3 – Iluminação do Redondel

Serão instalados postes de iluminação considerando poste galvanizado de 102mm x 2,25mm com 7m soldado a poste galvanizado 76mm x 2,00mm com 6m, incluindo 25m de cabo pp 4mm2 e 25m de mangueira duto p/ rede subterranea 2" considerando escavação solo e compactação mais 04 refletores LED 200w 6500k branco frio fixados em cruzeta com 3m de cantoneira metálica 2".

4 – Limpeza Geral

Deverá ser realizada a limpeza geral da área objeto da intervenção, incluindo a remoção de todo o entulho, terra ou outros materiais.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2023.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D